البكرات والسيور

1. تعريف:

البكرات والسيور هو نظام لنقل الحركة الدورانية من عمود محرك الى عمود مستقبل بربط هاتين البكرتين بواسطة سير تحدد التركيبات حسب وضعية الأعمدة واتجاه دورانها

· وضعية الأعمدة:
[image: image1.jpg]AM

B
E
| D
D



هناك عدة وضعيات نذكر منها :

i. [image: image2.png]<% B.z.
P



 النقل بين أعمدة متعامدة : 
[image: image3.png]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]AM

B
E
| D
D



[image: image6.png]a2=750





ii. النقل بين أعمدة متوازية بنفس اتجاه الحركة :

iii. النقل بين أعمدة متوازية باتجاه معاكس : 

2. توتر السيور :
تخضع السيور لقوى تسمى بالتوتر . 

3. مميزات النقل : 
البكرات والسيور أنظمة نقل ذات مردود جيد واقتصادي ولكنها تخضع لشروط تضمن لا السير العادي 

4. شروط النقل الجيد :
لا يمكن للبكرات والسيور إن تؤدي وظيفتا إلا بضمان الشروط التالية : 

· للسير ليونة جيدة 
· للسير مقاومة كبيرة للمد
· التصاق جيد للسير على البكرة برفع توتر التركيب ( استعمال مشد يباعد بين البكرات) (شكل1)
· التصاق جيد بتكبير قوس اللف ( استعمال أكرة لفافة )(شكل 2)
· تفادي الانزلاق بمنع التشحيم والتزييت  
5. إجابيات وسلبيات النقل : 
	الإيجابيات
	السلبيات

	· سهولة التركيب والصيانة 
· نقل اقتصادي
· امتصاص الاهتزازات والصدمات 
· النقل بالصمت
· النقل باستطاعة مرتفعة
· النقل بسرعات عالية 
	· صيانة مستمرة بسبب فقدان الليونة والتآكل السريع للسيور
· انخفاض في المردود بسبب انزلاق السيور على البكرات 
· ضبط التباعد المحوري للبكرات 



6 _ نسبة النقل : 
الرسم المقابل هو نظام نقل الحركة بدون انزلاق من عمود محرك 
الى عمود مستقبل .

بما أن لسير سرعة خطية V وعند تلامسه مع البكرة تكون السرعة

الخطية متساوية 
    V1=V2 = V                  

  إذن
R2 .ω2=V2          و     R1ω1=V1

D2/2.ЛN2/30=D1/2. ЛN1/30                                  R2 .ω2= R1ω1                            

D2.N2=D1.N1
نسبة النقل من البكرة 1 إلى البكرة 2

r1.2= ω2/ ω1= N2/ N1= D1/ D2
�





�





�





�





�





الشكل 2





الشكل 1








�





محرك








